Статья.

Групповой тест; 25 января 2005. ХОЛОДНАЯ ВОЙНА Имеет ли смысл устраивать современным автомобилям специальный зимний тест? Наши коллеги из финского журнала TM, Tekniikan Maailma (Мир Техники), давно знают ответ и регулярно проводят испытания в суровых заполярных условиях. Насколько эффективны «печка» и подогрев кресел? Как быстро прогревается салон? Хорошо ли светят фары? Наконец, насколько удобно и надежно управляется автомобиль на заснеженной и обледенелой дороге? Надо ли говорить, что результаты очередного «зимнего» теста одиннадцати компактвэнов вполне актуальны и для нас, россиян... Шесть лет назад мы впервые приняли участие в «зимнем» тесте совместно с экспертами журнала ТМ — это были испытания шестнадцати автомобилей гольф-класса (см. АР № 4, 1999). Два года назад мы опубликовали аналогичный отчет о «смешанном» тесте 19 машин разных классов (см. АР № 8, 2003). А на этот раз речь пойдет о компактвэнах — семейных машинах вагонной компоновки, построенных на базе автомобилей гольф-класса. Всего компактвэнов одиннадцать. Пять машин из Европы, четыре — из Японии, две — из Кореи. Среди них есть и пожилые модели (Mitsubishi Space Star / Митсубиси Спэйс Стар, Mazda Premacy / Мазда Примаси и Opel Zafira / Опель Зафира), и новейшие (Volkswagen Touran / Фольксваген Туран и Renault Scenic II / Рено Сценик II). У компактвэнов Opel Zafira / Опель Зафира и Honda Stream / Хонда Стрим в салоне семь мест, остальные однообъемники — пятиместные. Российские цены на базовые версии разнятся от $15490 за Mitsubishi Space Star / Митсубиси Спэйс Стар до $24200 за Volkswagen Touran / Фольксваген Туран. Пестрая компания! Но всех участников теста роднят функциональное назначение, схожие габариты и традиционная компоновка: все они переднеприводные, с расположенными поперечно четырехцилиндровыми моторами и пятиступенчатыми механическими коробками. Исключение составляет лишь двухлитровый Renault Scenic / Рено Сценик, который оснащается шестиступенчатой «механикой». Еще наша компания интересна тем, что почти все машины (исключения — Nissan Almera Tino / Ниссан Альмера Тино и Mazda Premacy / Мазда Примаси) продаются в России. А Daewoo Tacuma с недавних пор представлен на нашем рынке как Chevrolet Rezzo / Шевроле Реззо. Все 11 машин — в зимней «экипировке», с электрообогревом сидений и зеркал, с АБС в приводе тормозов, а некоторые даже с системой стабилизации. Для корректности сравнений все автомобили «обуты» в проверенные временем и зимними дорогами нешипованные зимние шины Nokian Hakkapeliitta Q — рекомендованной для каждой модели размерности и накачанные до рекомендованного давления. Кстати, различия в указаниях автопроизводителей минимальны, поэтому можно следовать простому правилу: давление в зимних шинах должно быть на 20—30 кПа (0,2—0,3 атм) выше, чем в летних. Основной объем тестов был проведен на заполярном полигоне Test World в Ивало, а также в Государственном техническом научно-исследовательском институте Финляндии. Но первым делом конкурсантов ждали обычные зимние дороги… На север Финские дороги — не чета нашим. Здесь и асфальт поровнее, и грязи почти нет. Но тысячекилометровый маршрут Хельсинки—Ивало позволяет в полной мере прочувствовать все прелести северной зимы. Обледенелые трассы, выровненные грейдером второстепенные дороги и узенькие дорожки местного значения, которые обозначаются лишь колеей изредка проезжающих автомобилей... На этом этапе эксперты оценивали разгонную и тормозную динамику, управляемость, плавность хода, вибронагруженность и шумоизоляцию. Бесспорным фаворитом зимних трасс стал ветеран Opel Zafira / Опель Зафира — только он набрал на дорожном этапе 10 баллов из 10 возможных! Несмотря на отвратительные дорожные условия, Zafira / Зафира покорила экспертов отменной курсовой устойчивостью, комфортной, но «собранной» подвеской и удобными в дальней поездке передними сиденьями. Единственный минус — немного невнятный в околонулевой зоне руль, что можно объяснить влиянием мягких зимних шин. Citroen / Ситроен и Volkswagen / Фольксваген тоже вошли в группу лидеров. Так, Touran / Туран очень хорош на шоссе, хотя требует от водителя сосредоточенности и частых подруливаний. Поскольку старый 102-сильный двигатель объемом 1,6 литра для столь крупного автомобиля откровенно слабоват, специально под него подобран более «короткий» передаточный ряд трансмиссии. Но «короче» передачи — выше обороты двигателя и громче вой мотора… Впрочем, Citroen / Ситроен с более мощным мотором тоже не тихоня — и мотор шумит, и шины. Зато Xsara / Ксара хорошо сохраняет курсовую устойчивость. Ford Focus C-MAX / Форд Фокус C-MАХ, который на летнем асфальте радовал нас «спортивной» управляемостью, на зимней дороге оказался не так хорош. В поведении машины появилась некоторая нервозность, на ледяных трассах со снежными переметами Ford / Форд начинает рыскать, и слишком острое рулевое управление здесь только мешает, заставляя водителя постоянно подруливать. Не расслабишься! Renault Scenic / Рено Сценик вести по прямой гораздо проще, а по комфорту подвески французский автомобиль и вовсе оказался лучшим. Но в поворотах начинает мешать электроусилитель руля с искусственным, ненатуральным усилием, и «чувство автомобиля» мгновенно улетучивается. В группе «хорошистов» — Hyundai / Хендай, Mazda / Мазда, Mitsubishi / Митсубиси и Nissan / Ниссан. Управляемость этих машин на зимней дороге далека от идеала, но у каждой модели есть свои положительные стороны. Например, Hyundai Matrix / Хендай Матрикс порадовал мягкой, но энергоемкой подвеской. И приятно удивил полным безразличием к «колейности» шоссе — этой весьма неприятной особенности не только российских, но и многих финских дорог. Mazda Premacy / Мазда Примаси едет не хуже — даже при полной нагрузке. А вот Nissan / Ниссан уже не так хорош. Пока в машине только водитель, особых проблем нет. Но если в Tino / Тино посадить пятерых, да еще багаж прихватить, то «просевшая» подвеска становится слишком чувствительной и вызывает неприятную раскачку кузова даже на безобидных неровностях. У Mitsubishi / Митсубиси те же проблемы: на серьезных кочках подвеску пробивает до отбойников. Слабым утешением является то, что Space Star / Спэйс Стар не так остро реагирует на асфальтовые и снежные колеи. Но есть два компактвэна, которые проявили на зимней дороге только отрицательные черты характера. Это Daewoo Tacuma / Дэу Такума и Honda Stream / Хонда Стрим. Daewoo / Дэу из рук вон плохо держит прямую, вынуждая водителя постоянно корректировать курс. Причем делать это приходится «на ощупь» — рулевое управление неинформативно и полностью лишает водителя обратной связи, особенно в околонулевой зоне. Шумоизоляция — ни к черту. Слушать на протяжении тысячи верст гул мотора и грохот подвески — занятие не из приятных... А Honda Stream / Хонда Стрим по недостаткам оказалась настолько похожей на Daewoo / Дэу, словно они созданы на одной платформе. «Пустой» руль, рыскание на прямой, шумность... Плюс — склонность к заносу после каждого мало-мальски энергичного маневра. А водительское сиденье в дальней поездке оказалось самым неудобным. Уверенно и быстро Даже самая длинная трасса когда-нибудь заканчивается. Вот и наша дорога в итоге уперлась в ворота заполярного полигона Test World, где мы проводили все виды специальных испытаний. Сначала — «лосиная» переставка на плотно укатанном снегу. По размеченному конусами «коридору» нужно резко перестроиться на «встречную» полосу (влево), после чего вернуться в «свой» ряд. Скорость объезда фиксируется электроникой. Затем — «быстрая» снежная кольцевая трасса длиной 1,3 км, этакий раллийный мини-доп. Третий этап — ледяное кольцо длиной 1,4 км. Под занавес — подъем на холм по извилистой дороге с плотно укатанным снегом и движение по комбинированной трассе с подъемами, спусками и поворотами разной кривизны. Важнейший критерий оценки на переставке — максимальная скорость выполнения маневра, а на других спецучастках в зачет шло минимальное время прохождения трассы. Но, согласитесь, семейные компактвэны — не ралли-кары, и максимальная скорость для них — вовсе не главное. Гораздо важнее активная безопасность. Легко ли справиться с машиной в сложной ситуации на скользкой трассе? Это и было отражено в субъективных оценках экспертов, которые делали основной акцент на прогнозируемость поведения автомобиля, на надежность, простоту и безопасность управления. Именно поэтому лучшим на трассах был признан не самый быстрый Citroen / Ситроен, а Volkswagen Touran / Фольксваген Туран — самый устойчивый и самый простой в управлении. Во многом — благодаря системе стабилизации, которая входит в базовую комплектацию. Электроника строго пресекает скольжения и заметно снижает скорость, особенно на ледяной трассе. Но зато обеспечивает максимальную безопасность! А если есть опыт и желание, то ESP можно отключить — и Touran / Туран продемонстрирует легкую недостаточную поворачиваемость в быстрых поворотах и неопасный занос на переставке. Пожелать можно лишь чуть большей остроты рулевого управления. Второе место поделили Citroen / Ситроен и Opel / Опель — по 9 баллов. Опелевский компактвэн вновь блеснул прекрасно сбалансированным шасси, в настройке которого не зря принимали участие инженеры Porsche / Порше. Мешает лишь неоправданно строгая антипробуксовочная система, которая жестко «душит» мотор даже при малейшей пробуксовке передних колес. А Citroen Xsara Picasso / Ситроен Ксара Пикассо порадовал отменной работой подвески (если бы она не погромыхивала на неровностях, было бы еще лучше) и хорошими откликами на управление рулем. Вот только сам руль неинформативный, поэтому водителю часто приходится управлять машиной «на ощупь». И на переставке Citroen / Ситроен уже не так хорош, как VW / Фольксваген и Opel / Опель: он активнее уходит в занос, который, впрочем, легко корректируется. Далее идут «середняки». Фордовский C-MAX великолепно управляется и на льду, и на снежной трассе, а гармоничная настройка подвески и электроники АБС обеспечила наименьший тормозной путь. Но на переставке все-таки проявилась излишняя склонность к заносу, а при подъеме на холм Ford / Форд неприятно рыскал — как и на зимнем шоссе по дороге из Хельсинки. Корейский компактвэн Daewoo Tacuma / Дэу Такума, как и на дорогах общего пользования, подвели «пустой» руль и чрезмерно мягкая подвеска — она вызывает сильную раскачку кузова, а вибрации колес заставляют шины периодически терять контакт с дорогой. Mazda / Мазда порадовала прецизионной работой противобуксовочной системы — лучшие времена прохождения ледовой трассы машина показала именно со включенной электроникой. Но без ее помощи Mazda / Мазда, увы, слишком склонна к скольжениям. Пожилой Mitsubishi Space Star / Митсубиси Спэйс Стар оказался типичным середнячком — при разгоне немного рыскает, на переставке то скользит передком, то «зависает» в заносе... Впрочем, ничего пугающего в поведении машины нет. А вот Nissan Tino / Ниссан Тино показал действительно строптивый характер — если водитель ошибся с выбором скорости, то на входе в поворот Tino / Тино сначала летит к обочине в сносе, а потом неожиданно резко срывается в занос. Для семейной машины, которая не оснащается системой стабилизации, это непростительные вольности. А при торможении в повороте Tino / Тино показал самый длинный тормозной путь. Renault Scenic / Рено Сценик на полигоне вновь «отличился» неудачными настройками электроусилителя руля — во время маневров на снегу и на льду ненатуральность усилия на баранке еще сильнее дезинформирует водителя, нежели на трассе. В каком положении находятся передние колеса? Когда они теряют сцепление с покрытием? Получить «подсказку» в виде изменения усилия на руле невозможно. Можно было бы похвалить Renault / Рено за хорошую работу ESP (она надежно держит машину в «коридоре» поворота), но по сравнению с фольксвагеновской системой стабилизации французская работает жестче и громче. Электронику можно отключить, но при достижении 50 км/ч она автоматически активируется вновь. Дуэт аутсайдеров — Honda / Хонда и Hyundai / Хендай. Обе эти машины страдают той же болезнью, что и Renault / Рено: у них безобразный усилитель руля. Почувствовать момент, когда передние колеса сорвутся в скольжение, невозможно в принципе. Справедливости ради надо сказать, что Honda / Хонда показала лучший результат при торможении на «миксте» (левые колеса — на снегу, правые — на асфальте), но на общий расклад сил это практически не повлияло. А Hyundai еще хуже, чем хондовский Stream / Стрим, — руль вращается без каких-либо признаков реактивного усилия, но при попытке быстрого вращения «вязнет», мешая быстро выполнить маневр. При этом Matrix / Матрикс иногда начинает непроизвольно рыскать или неожиданно срывается в занос (особенно это заметно на переставке). А о работе антипробуксовочной системы водитель узнает только по мигающей лампе на панели приборов — на деле «антипробуксовка» себя никак не обнаруживает. Трогай!!! В Америке для того, чтобы управлять автомобилем с механической коробкой, нужно получить специальные права. Европейцы (и мы вместе с ними) пока еще не достигли подобной степени разобщенности с «механикой», но для большинства начинающих водителей старт с места на скользком покрытии, да еще в горку, становится серьезным испытанием. Очевидно, что хорошо сконструированный и настроенный автомобиль — с «моментным» мотором, с оптимально подобранным передаточным рядом коробки, с информативными и чуткими педалями сцепления и газа, — способен в таких ситуациях заметно облегчить жизнь водителю. А если в помощь «железу» придана современная противобуксовочная система, то задача упрощается вдвойне. Насколько хороши в этом отношении наши компактвэны? Эксперты не только засекали время разгона с места до 60 км/ч на ровной поверхности, но вдобавок трогались с места на уклоне и выполняли зачетный подъем на холм по извилистой трассе. Причем все тесты проводились как с активированной, так и с отключенной антипробуксовочной системой (traction control входит в оснащение автомобилей Volkswagen / Фольксваген, Renault / Рено, Opel / Опель, Hyundai / Хендай и Mazda / Мазда, а Volkswagen / Фольксваген и Renault / Рено в придачу имеют и системы стабилизации). Во всех случаях под колесами машин был укатанный снег. Лучше других «электронно подкованы» Renault / Рено и Volkswagen / Фольксваген — их антипробуксовочные системы настроены практически идеально. Можно не церемониться и смело бросать сцепление, попутно вдавливая педаль газа в пол, — об остальном позаботится электроника. Это очень кстати, поскольку оба автомобиля отличаются крайне неинформативными приводами акселератора — особенно Scenic / Сценик, который при подъеме на холм с отключенной антипробуксовочной системой виляет из стороны в сторону. Но как только скорость достигает 50 км/ч, система автоматически активируется вновь. Кроме того, отличным подспорьем при трогании в горку оказался стояночный тормоз с электроприводом, который отпускается автоматически при нажатии педали газа — можно трогаться, как на машине с «автоматом». Volkswagen / Фольксваген стартует легко, а электронный имитатор блокировки дифференциала EDS позволяет машине довольно уверенно и ровно подниматься в гору до тех пор, пока за покрытие цепляется хотя бы одно из передних ведущих колес. Но разгон Турана невыразителен — вне зависимости от того, активирована ESP или нет. Все-таки сотни сил 1600-кубового восьмиклапанника для полуторатонного компактвэна маловато. Очень легкой на подъем оказалась Mazda / Мазда — у нее «моментный» мотор и внятные приводы акселератора и сцепления. Xsara Picasso / Ксара Пикассо требует более деликатного обращения с педалями, но тяговитый мотор (на вторую передачу можно переходить практически сразу) и грамотная работа передней подвески, которая обеспечивает отменное сцепление ведущих колес с дорогой во всех ситуациях, помогают уверенно разгоняться и на снегу, и на льду. Hyundai / Хендай и Daewoo / Дэу справились с заданием получше некоторых европейских машин, хотя Daewoo / Дэу сильно рыскает при трогании, а Hyundai / Хендай — при разгоне. Причем на обеих машинах приводы сцепления и газа настроены неудачно, а Daewoo / Дэу удивил еще и неприятной вибрацией рычага коробки. Ford / Форд и Nissan / Ниссан получили низкие оценки из-за рыскания при трогании и разгоне — машины постоянно тащит то влево, то вправо. Гуляет по сторонам при трогании и Opel Zafira / Опель Зафира — из-за плохо работающей антипробуксовочной системы. Но как только машина «пошла», можно смело давить на педаль — Opel / Опель помчит как стрела. Правда, после каждого переключения передач ведущие колеса вновь пробуксовывают, поэтому в дело опять вмешивается антипробуксовочная система и темп разгона теряется. Аутсайдеры — Honda / Хонда и Mitsubishi / Митсубиси. Трогаться на этих машинах крайне неудобно из-за малоинформативных педалей. Короткоходное сцепление Honda / Хонда «схватывает» в самом конце хода педали, а двигатель в этот момент норовит заглохнуть. А с ростом оборотов мотор «просыпается» и легко срывает передние колеса в пробуксовку, причем избежать этого очень трудно даже при ювелирной работе педалью газа. Остановочный путь Лет десять назад антиблокировочная система была прерогативой автомобилей высшего класса. А теперь АБС — такая же привычная вещь, как аудиосистема или кондиционер. Например, все наши компактвэны оказались оснащены АБС — кто «в базе», кто за доплату. А в стандартную комплектацию автомобилей Honda / Хонда, Nissan / Ниссан, Opel / Опель, Renault / Рено и Volkswagen / Фольксваген входит система помощи при экстренном торможении Brake Assist. АБС хороша тем, что в случае экстренного торможения достаточно ударить по педали, а об остальном позаботится электроника. Но не все АБС одинаковы — они работают не только с разной частотой, но и с разной эффективностью. Причем немалую лепту в сокращение тормозного пути вносит подвеска: чем меньше амплитуда вибраций колес и чем эффективнее они прижимаются к дороге, тем меньшее расстояние пройдет автомобиль до полной остановки. Эффективность торможения оценивалась на плотно укатанном снегу, местами посыпанном песком (имитация реального участка загородной трассы). Эксперты замеряли тормозной путь со скорости 60 км/ч до полной остановки. Чтобы свести ошибки измерений к минимуму, каждый автомобиль проходил серию заездов, а в зачет шел средний результат. Разброс результатов (см. таблицу) составил шесть метров — это много. А лучшим оказался Ford / Форд с показателем всего в 31,5 м. Но минимальный тормозной путь в данной ситуации — это лишь заявка на победу. Чтобы полностью раскрыть характер тормозных систем и работы АБС, эксперты проводили серию штатных и экстренных торможений на снегу, в обледенелом повороте и на «миксте», когда левые колеса находятся на снегу, а правые — на асфальте. Напомним, шины у всех автомобилей — нешипованные и одинаковой модели. Пальму первенства разделили Ford / Форд и Volkswagen / Фольксваген, которые продемонстрировали самый короткий тормозной путь на снегу. C-MAX порадовал информативной педалью, которая позволяет тормозить на грани срабатывания АБС. У Турана педаль тверда и кажется неподвижной, а работа АБС определяется скорее по звуку. Неплохо проявил себя Nissan / Ниссан, который замыкает тройку лидеров: его тормозной путь длиннее всего на полметра. Но дозировать тормозное усилие уже не столь удобно, АБС вступает в работу слишком рано, а при торможении в повороте Tino / Тино показал самый длинный тормозной путь, что говорит о несовершенстве системы. Средненькое впечатление оставили Daewoo / Дэу, Hyundai / Хендай и Mitsubishi / Митсубиси. Они очень хорошо ведут себя в штатных ситуациях — до начала работы АБС. А дальше начинаются проблемы. На Daewoo педаль тормоза остается невозмутимой, хотя АБС грохочет, как ведро с гайками. Антиблокировочная система на Hyundai тоже работает шумно и грубо, а Mitsubishi / Митсубиси рыскает при торможении «в пол». Mazda / Мазда понравилась еще меньше — управлять замедлением неудобно, звук работы АБС раздражает. Opel / Опель показал средний результат (33,5 м), а педаль при торможении «в пол» ходит под ногой, как живая. Особых претензий к педали Renault / Рено нет, но тормозной путь — почти на корпус длиннее, чем у лидера. В хвосте плетутся Citroen / Ситроен и Honda / Хонда: и тормозной путь велик (37,5 м), и работа АБС оставляет желать лучшего. Одна видимость В Финляндии давно принято ездить с ближним светом круглые сутки. Немудрено, что и во время испытаний на полигоне TestWorld фары у машин вообще не выключались. Но эффективность ближнего и дальнего света фар определялась не «на глазок», а на специальном стенде, который измеряет интенсивность светового потока более чем в тысяче точек. На основе этих измерений строилась форма пучка света фар каждого автомобиля (см. рисунки). Основные закономерности таковы. Во-первых, за редким исключением, более дорогие машины оснащены более совершенными фарами. Во-вторых, в аутсайдеры вновь попали автомобили азиатских марок. На этот раз в «темные лошадки» записались Mitsubishi / Митсубиси, Mazda / Мазда и Hyundai / Хендай. Например, пучок ближнего света у Mitsubishi / Митсубиси слишком узкий, а при включении дальнего света на дороге появляются темные пятна. На Daewoo / Дэу ближний свет также имеет выраженный «стержень», поэтому глаза водителя очень быстро устают от созерцания четкой границы света и тьмы. Лучше всех для ночной езды приспособлен Opel / Опель, причем это касается как ближнего, так и дальнего света. Хороша светотехника и на автомобилях Nissan / Ниссан, Volkswagen / Фольксваген и Renault / Рено. Фары на Форде неплохи, но замена обычной оптики на ксеноновые «пушки» (дополнительное оснащение) дает весьма ограниченный эффект. А вот Volkswagen / Фольксваген — другое дело, там дорогой «биксенон» светит гораздо ярче обычных галогенных фар. Впрочем, в реальных условиях зимней эксплуатации (особенно в России!) фары должны быть не только мощными, но и... чистыми. Причем наличие омывателя фар, увы, не снимает проблемы полностью. Например, ни одна из участвовавших в тесте машин не оснащена подогревом форсунок — значит, в сильный мороз они обязательно обмерзнут. А на Сценике форсунки выстреливают омывающую жидкость в центр фары, не добивая до расположенных по краям элементов ближнего света. Но уж лучше иметь такие форсунки, чем не иметь никаких (это относится к автомобилям Citroen / Ситроен, Daewoo / Дэу и Hyundai / Хендай) и протирать фары вручную. Еще одна «оптическая» составляющая активной безопасности — чистое лобовое стекло, размеры которого у лобастых однообъемников предъявляют к механизму «дворников» повышенные требования. Здесь особо отличился Volkswagen Touran / Фольксваген Туран. Работа стеклоочистителей зависит не только от выбранного режима, но и от скорости движения машины и даже от сопротивления ходу щеток (например, при отложениях грязи на лобовом стекле). Кроме того, щетки останавливаются на «отдых» то на одной рабочей стороне «резинки», то на другой — идеальное решение для того, чтобы избежать «залегания» резиновых кромок! А вот у компактвэнов Renault / Рено, Ford / Форд, Nissan / Ниссан, Daewoo / Дэу и Mazda / Мазда из-за особенностей кинематики и разных размеров левой и правой щеток грязь после рабочего хода «дворников» часто стекает обратно в зону обзора. А как контролировать уровень омывающей жидкости, которая расходуется в огромных количествах? Контрольную лампу на панели приборов имеют Citroen / Ситроен, Ford / Форд, Mazda / Мазда, Mitsubishi / Митсубиси, Nissan / Ниссан и Volkswagen / Фольксваген. А открыв капот, визуально оценить уровень «жижи» можно лишь на автомобилях Honda / Хонда, Mazda / Мазда, Nissan / Ниссан, Opel / Опель и Renault / Рено. При этом ни на одном из резервуаров не указана емкость, а у автомобилей Daewoo / Дэу, Mazda / Мазда, Nissan / Ниссан и Renault / Рено этой цифры нет даже в инструкции по эксплуатации! Зато водителю Daewoo / Дэу рекомендуется в холодную погоду не заполнять бачок более чем на три четверти — чтобы он не лопнул в случае замерзания жидкости. На всякий случай напоминаем: согласно директиве ЕС, бачок омывателя должен выдержать замерзание содержимого без разрушений! Еще одна проблема компактвэнов — наличие дополнительных стоек в углах передних дверей (их нет лишь на автомобилях Mitsubishi / Митсубиси, Nissan / Ниссан и Renault / Рено). Стойки серьезно ограничивают обзор, а «дополнительные» треугольные окошки быстро затягиваются грязью, еще больше расширяя «мертвую» зону. Самым неудачным в этом смысле является Opel / Опель. Холодные старты Современные двигатели с «умной» управляющей электроникой, впрыском топлива и мощными стартерами, заправленные маслом с «зимней» вязкостью, запускаются с пол-оборота — в Лапландии это легко доказали все 11 компактвэнов. Но в первые минуты после холодного запуска все моторы работают по-разному. Это показали замеры расхода топлива и токсичности выхлопа. Результаты — любопытнейшие! Испытания на «холодную» топливную экономичность проводились по стандартной методике ЕС для городского цикла — с той лишь разницей, что замеры проводились не при +20°С, а при семиградусном морозе. А замер «горячего» расхода топлива выполнялся после того, как автомобиль «проезжал» на беговом стенде расстояние, эквивалентное 11 км. Самой «прожорливой» в первые минуты после холодного пуска оказалась Mazda Premacy / Мазда Примаси — она расходует почти 15 л/100 км, что на 5,7 л/100 км больше по сравнению с расходом прогретого двигателя. Разница — в 60%! А вот опелевский Zetec на протяжении первых километров после пуска был прожорливее всего на 2,5 л/100 км, то есть примерно на 25%. Лучший результат «в абсолюте» — у Mitsubishi / Митсубиси: 11,1 л/100 км на холодном двигателе, что меньше расхода у Daewoo / Дэу на горячем двигателе (11,6 л/100 км). При замерах токсичности также использовалась методика ЕС, а во внимание принимались значения СО, СН, NOx и выбросы СО2. В жесткие нормы Euro 3 не уложились две машины — Mazda / Мазда, которая лишь слегка превысила допустимые показатели, и Daewoo / Дэу. Для сравнения: Honda Stream / Хонда Стрим с непрогретым двигателем выбрасывает в атмосферу чуть более одного грамма токсичной окиси углерода СО на каждый километр пробега, а Daewoo — аж 28,4 грамма! Впрочем, Daewoo Tacuma / Дэу Такума вполне укладывается в устаревшие нормы Euro 2, которые, к слову, так и не приняты в России. Теплушки Сделать автомобиль по-настоящему теплым — это целая наука. Просто мощной «печки» недостаточно. Нужно верно рассчитать объемную подачу воздуха в разные части салона, учесть распределение температурных слоев (голове должно быть прохладно, а ногам — тепло), протянуть воздуховоды, правильно расположить дефлекторы… Все ли производители справились с этой задачей? Температура воздуха во время испытаний держалась на отметке –7°С. Эффективность работы системы отопления оценивалась в четыре этапа — в условиях городского движения, на шоссе, а также в лаборатории. Каждый раз испытатели придерживались одного и того же алгоритма: сначала во всех машинах выставлялась максимальная скорость вращения вентилятора, максимальная температура, а воздух подавался только на лобовое и боковые стекла (воздуховоды в центре передней панели и задней части салона были закрыты). Дополнительно включался подогрев водительского сиденья и заднего стекла. Через пять минут дефлекторы лобового стекла закрывались, поток теплого воздуха направлялся в ноги, а скорость вращения вентилятора уменьшалась на четверть. Одновременно отключались подогрев сиденья и заднего стекла. Если на лобовом стекле появлялся иней, часть воздуха вновь направлялась на него. На автомобилях с климат-контролем (Citroen / Ситроен, Nissan / Ниссан и Renault / Рено) сначала управление передавалось автоматике в режиме наиболее эффективного оттаивания стекол, а через пять минут система переводилась на ручное управление. Температуру отслеживали датчики, установленные в ногах у переднего пассажира, в ногах у правого заднего пассажира и на уровне головы водителя. Главная задача — оттаять обмерзшие стекла и быстро прогреть салон. Фиксировалось время прогрева салона от +10°С до +23°С. Конечно, различный принцип работы систем и регулировки температурных режимов вызвали некоторые сложности при подведении результатов, но лидеры и аутсайдеры определились легко. По результатам замеров в лидеры (впервые за все время испытаний по всем дисциплинам) вышел Hyundai Matrix / Хендай Матрикс: его салон прогревался быстрее других, а управление «печкой» оказалось простым и понятным. У Daewoo / Дэу с управлением тоже никаких проблем, но прогревается салон, наоборот, медленнее всех... Неплохо работает отопление на Сценике, а Nissan / Ниссан и Opel / Опель могли бы прогреваться и побыстрее. Чуть хуже справляются с задачей Ford / Форд, Mitsubishi / Митсубиси и Volkswagen / Фольксваген. Отопитель на Mazda / Маздa работает неважно, а Citroen / Ситроен и Honda / Хонда разочаровали: они лишь немного превзошли провальный результат Daewoo / Дэу. Например, Honda / Хонда поначалу уверенно гонит в салон теплый воздух, но прогрев до комнатной температуры длится слишком долго. А насколько просто управлять климатом в салоне? Блоки управления простыми «печками» нынче похожи как близнецы: три вращающихся регулятора и несколько кнопок. Единственное исключение — Honda / Хонда, у которой направление потоков воздуха выбирается кнопками. Вновь отличился Nissan / Ниссан, который оснащен мудреным (почти как на модели Primera / Примера) интерфейсом. Кнопки разбросаны по всему блоку, а их пиктограммы мало что объясняют. Радует, что все участники теста оснащены подогревами заднего стекла, наружных зеркал и передних сидений. Впрочем, их эффективность различна. Взгляните на снимки, полученные с помощью инфракрасной камеры InfraMetrics. Например, на автомобилях Ford / Форд, Nissan / Ниссан, Renault / Рено и Citroen / Ситроен наружные зеркала подогреваются явно слабее, чем на остальных машинах. А Daewoo / Дэу, Honda / Хонда и Citroen / Ситроен вдобавок еще и менее интенсивно греют задние стекла. А что с «теплыми» креслами? Во-первых, удивляет то, что ни в одной машине как следует не продумано управление подогревом: либо клавиша расположена неудобно (на автомобилях Citroen / Ситроен, Honda / Хонда и Renault / Рено она почему-то спрятана на переднем торце самого сидения), либо у нее нет подсветки и контрольной лампы включения, либо сама кнопка неэргономична и неудобна в пользовании. Во-вторых, нити обогрева проложены у всех кресел по-разному. Например, в компактвэне Honda Stream / Хонда Стрим греется лишь подушка, а спинка остается ледяной. А вот у фольксвагеновских кресел подогревается почти 100% всей площади сидений и спинок, включая валики боковой поддержки! По результатам всех «обогревных» испытаний безусловным победителем стал именно Touran / Туран, а на втором месте с минимальным отставанием расположился Ford Focus C-MAX / Форд Фокус С-МАХ. Только у этих двух машин есть подогрев форсунок омывателя лобового стекла, что тоже повлияло на общую оценку. Третье место поделили Citroen / Ситроен, Hyundai / Хендай, Nissan / Ниссан, Opel / Опель и Renault / Рено, система электроподогревов которых примерно одинакова. На «троечку» аттестованы Daewoo / Дэу, Mazda / Мазда, Honda / Хонда и Mitsubishi / Митсубиси. Зимние и однообъемные Последний взгляд — на оснащение и простор в салонах. Ведь вместительный многоцелевой автомобиль должен быть особенно удобным зимой, когда люди одеты в «негабаритную» теплую одежду! Лидеры здесь — Opel / Опель и Volkswagen / Фольксваген. Zafira / Зафира выпускается уже шесть лет, и дизайн ее интерьера морально устарел, но до сих пор мало кто из конкурентов может поспорить с ней по организации внутреннего пространства. Одно из явных преимуществ — большая высота салона и удобные сиденья. Заднее сиденье двигается вперед-назад и быстро складывается, угол наклона спинки выбран так, чтобы пассажиры не испытывали напряжения даже в дальних поездках. А если вспомить, что под полом багажника есть еще два сиденья… Touran / Туран тоже может быть семиместным, но за дополнительные кресла нужно платить. Зато сиденья второго ряда на Фольксвагене даже лучше: три полноценных раздельных кресла готовы принять хорошо упитанных граждан в зимней одежде. Citroen Xsara Picasso / Ситроен Ксара Пикассо кажется еще более просторным — благодаря отсутствию тоннеля на полу. Но на самом деле места здесь ничуть не больше, а по удобству кресел Picasso / Пикассо проигрывает лидерам. Например, широкое заднее сиденье установлено слишком низко, поэтому приходится сидеть с высокого поднятыми коленями. Ford / Форд все лучшее отдает водителю (отличное кресло!), но и пассажиры не обделены. Например, среднее заднее сиденье можно снять, а оставшиеся два — сомкнуть и сдвинуть назад. Получится очень удобный четырехместный «лимузин». Среди серьезных недостатков — слишком малая высота салона, на что жалуются рослые пассажиры. Mazda Premacy / Мазда Примаси гораздо просторнее, чем кажется снаружи. Сиденья хороши, хватает места для ног. Но задние сиденья установлены слишком низко, а в плечах жмет. Сравнительно новый Scenic / Сценик тоже тесноват. Раздельные задние сиденья можно сдвинуть вместе (как на Форде), но придется повозиться. А главный недостаток в том, что втроем на заднем сиденье в зимней одежде откровенно тесно. Honda / Хонда внешне выглядит как удлиненный легковой автомобиль, что недалеко от истины. Машина семиместная, но «багажный» диван и среднее место во втором ряду пригодны лишь для коротких поездок. Daewoo / Дэу похвалить не за что, Nissan Tino / Ниссан Тино неприятно удивил: комфорт задних седоков явно принесен в жертву передним — сзади очень тесно (в первую очередь, по запасу пространства для ног). Hyundai / Хендай и Mitsubishi / Митсубиси тоже не богаты простором — маленькие машины. Есть разница и в уровне оснащения. Наверняка такие мелочи, как термометр наружного воздуха, сигнальная лампочка недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя или подсветка перчаточного ящика, обходятся автопроизводителям в копейки. Но все вышеперечисленные «блага» есть только на автомобилях Citroen / Ситроен, Ford / Форд и Nissan / Ниссан, а вот покупатели компактвэнов Honda / Хонда и Hyundai / Хендай лишены этих приятных деталей. А наиболее полный «зимний пакет» предлагает Volkswagen / Фольксваген. Впрочем, он и самый дорогой... При выборе компактвэнов Citroen / Ситроен, Mazda / Мазда, Nissan / Ниссан и Opel / Опель нужно внимательно изучать список оснащения — чтобы не лишить себя комфорта. Например, пассажиры заднего сиденья Ниссана будут искать упавшие на пол перчатки на ощупь, потому что какая-либо подсветка задней части салона не предусмотрена. А замыкают список Honda / Хонда, Mitsubishi / Митсубиси, Daewoo / Дэу и Hyundai / Хендай — в этих машинах порой не хватает элементарных удобств. Поэтому подсветка бардачка в Daewoo и передних дверей в Hyundai / Хендай — уже радость. Что в итоге? В итоге «зимний» тест 11 компактвэнов длился две недели. Эксперты проделали колоссальную работу! Провели сотни заездов, сделали тысячи измерений, систематизировали массу оценок... Все баллы суммировались с учетом весовых коэффициентов. И тут у финнов и у нас есть некоторые расхождения во взглядах. Например, самый высокий коэффициент весомости финские эксперты присвоили системе обогрева салона (20% из 100%), токсичность «оценили» в 10% (тоже немало!), а тормозные свойства (5%) уравняли в правах с эффективностью электрообогрева (5%). В итоге автомобиль с «горячими» креслами и зеркалами может встать на ступеньку-две выше конкурента с отменными тормозами и образцовой управляемостью. Но для нас все-таки важнее активная безопасность. Тем более когда речь идет о семейных машинах! Поэтому мы пересмотрели коэффициенты весомости в пользу «драйверских» дисциплин. Итоговые оценки изменились, но не принципиально. Независимо от методики подсчета баллов лидеры — это Volkswagen / Фольксваген и Opel / Опель. А аутсайдеры — Daewoo Tacuma / Дэу Такума, Honda Stream / Хонда Стрим, Mazda Premacy / Мазда Примаси… Конечно, все стоит своих денег. Например, за Volkswagen Touran 1.6 просят $24200 — примерно за те же деньги уже можно купить компактный «паркетник», который априори лучше подготовлен ко встрече с зимними дорогами. Но если попытаться вычислить «удельную стоимость» каждого балла, то в лидерах все равно окажется Zafira — относительно недорогой, но очень удобный и, как выяснилось, очень «зимний» автомобиль. А для того, чтобы не лишать читателей возможности самостоятельной оценки, мы привели в итоговой таблице оба варианта расчета рейтинга — и журнала ТМ, и газеты Авторевю.. По материалам "Авторевю"..