НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ

| Шаг | Операция | Значения | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить предохранитель F11. Перегорел ли предохранитель F11? | - | Перейдите на Шаг 2 | Перейдите на Шаг 3 |
| 2 | - Проверьте на предмет короткого замыкания и при необходимости устраните его. - Заменить предохранитель F11. Ремонт закончен? | - | Система в норме | - |
| 3 | Установите зажигание в положение ON. Проверить напряжение на предохранителе F11. Соответствует ли напряжение на предохранителе F11 указанному значению? | 11~14 В | Перейдите на Шаг 5 | Перейдите на Шаг 4 |
| 4 | Устранить разрыв цепи подачи электропитания на предохранитель F11. Ремонт закончен? | - | Система в норме | - |
| 5 | Проверить зеркала с электроприводом. Не действуют оба зеркала? | - | Перейдите на Шаг 6 | Перейдите на Шаг 13 |
| 6 | - Удалить винт крепления узла зеркала с электроприводом и переключателя электрического стеклоподъемника двери. - Поднять переключатель в сборе так, чтобы были видны нижние разъемы. Разъем присоединен к переключателю зеркала с электроприводом? | - | Перейдите на Шаг 8 | Перейдите на Шаг 7 |
| 7 | Подключить разъем к переключателю зеркала с электроприводом. Ремонт закончен? | - | Система в норме | - |
| 8 | С помощью омметра проверить целостность цепи между выводом 2 (ЧЕР) разъема переключателя зеркала и массой. Показывает ли омметр указанное значение? | ≈ 0 Ом | Перейдите на Шаг 10 | Перейдите на Шаг 9 |
| 9 | Устранить разрыв цепи массы переключателя зеркала. Ремонт закончен? | - | Система в норме | - |
| 10 | - Установите зажигание в положение ON. - Проверить напряжение на выводе 1 (КРС/ЖЕЛ) разъема переключателя зеркала. Равно ли напряжение указанному значению? | 11~14 В | Перейдите на Шаг 12 | Перейдите на Шаг 11 |
| 11 | Устранить разрыв цепи питания переключателя зеркала. Ремонт закончен? | - | Система в норме | - |
| 12 | Заменить переключатель наружного зеркала заднего вида. Ремонт закончен? | - | Система в норме | - |
| 13 | - Со стороны автомобиля, на которой находится неисправное зеркало, снять черное пластиковое обрамление со стороны панели обивки двери. - Отсоединить электрический разъем наружного зеркала. - Установите зажигание в положение ON. - Подключить вольтметр между выводами 6 (ТЕМ ЗЕЛ) и 4 (ТЕМН ЗЕЛ/ЖЕЛ - справа, КОР - слева) разъема наружного зеркала. - Изменять регулировку «ближе/дальше» с помощью переключателя и записывать напряжение, показанное в каждом положении переключателя. - Подключить вольтметр к выводам 6 (ТЕМ ЗЕЛ) и 5 (БЕЛ/ТЕМ ЗЕЛ; справа - ЖЕЛ/ЧЕР). - Изменять регулировку «выше/ниже» с помощью переключателя и записывать напряжение, показанное в каждом положении переключателя. Показывает ли вольтметр указанное напряжение при каждом испытании и изменяется ли полярность при изменении положения переключателя с «ближе» на «дальше» и с «выше» на «ниже»? | 11~14 В | Перейдите на Шаг 14 | Перейдите на Шаг 15 |
| 14 | Заменить наружное зеркало заднего вида. Ремонт закончен? | - | Система в норме | - |
| 15 | - Удалить винт крепления узла зеркала с электроприводом и переключателя электрического стеклоподъемника двери. - Поднять переключатель в сборе так, чтобы были видны нижние разъемы. - Оставить наружное зеркало отсоединенным, но не отсоединять разъем переключателя зеркала. - Установите зажигание в положение ON. - На разъеме переключателя зеркала проверьте напряжение между выводами 6 (ТЕМ ЗЕЛ) и 4 (ТЕМ ЗЕЛ/ЖЕЛ - справа, КОР - слева). - Изменять регулировку «ближе/дальше» с помощью переключателя и записывать напряжение, показанное в каждом положении переключателя. - Подключить вольтметр между выводами 6 (ТЕМ ЗЕЛ) и 4 (ТЕМН ЗЕЛ/ЖЕЛ - справа, КОР - слева). - Изменять регулировку «выше/ниже» с помощью переключателя и записывать напряжение, показанное в каждом положении переключателя. Показывает ли вольтметр указанное напряжение при каждом испытании и изменяется ли полярность при изменении положения переключателя с «ближе» на «дальше» и с «выше» на «ниже»? | 11~14 В | Перейдите на Шаг 16 | Перейдите на Шаг 12 |
| 16 | Устранить разрыв цепи между переключателем зеркала и разъемом наружного зеркала заднего вида. Ремонт закончен? | - | Система в норме | - |